呼吸机主控板与端侧AI的通信协议

| 修订记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 修订时间 | 版本描述 | 修订人 | 备注 |
| 20260626 | 首版协议 | 周浩 |  |

一、协议描述

1 协议双方描述

·主控板（下文简称MCU）

负责本地音频流处理（拾音、3A处理、VAD检测、播报）、设备数据的上传、VAD状态和音频上报、下行指令和音频的接收。

·端侧AI（下文简称AI）

作为无状态的算力节点，依赖 VAD +音频流驱动 ASR/LLM 推理，输出答复音频和文本、控制指令等，接收并存储设备数据。

2通讯接口

UART：波特率460800（外接连接线，波特率不建议太高），无校验，停止位1个

基础格式：中文按照UTF-8格式，数据按全16进制收发。

3数据帧结构

每帧的结构及各位含义如下：

| 0xAA | 0x55 | TYPE | SEQ | DSID | STATE | LEN | CODE | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data[0] | Data[1] | Data[2] | Data[3] | Data[4] Data[5] | Data[6] | Data[7] | --- | Data[LEN+8] |
| 含义解释 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xAA | 头码，固定0xAA |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x55 | 头码，固定0x55 |  |  |  |  |  |  |  |
| TYPE | 帧类型，用于区分任务、音频等不同数据，详见4.帧类型定义 |  |  |  |  |  |  |  |
| SEQ | 帧序号，0~255递增、循环，用于丢包判断 |  |  |  |  |  |  |  |
| DSID | 数据切片序号，小端，1~65535连续标记，清0表示切片结束或不需要切片。 |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE | 状态字，根据帧类型分别定义，详见4.帧类型定义 |  |  |  |  |  |  |  |
| LEN | 数据长度码，数据内容总长度，便于协议拓展兼容 |  |  |  |  |  |  |  |
| CODE | 数据内容，N个字节，见下文的指令与数据部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| CHECK | 校验码，从TYPE到CODE求和取低8位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： - 连续帧的帧头与帧头至少间隔30ms； - 单包最大长度1024字节（460800波特率，单帧最大时长22.2ms）； - 校验计算函数见附录1； - 数据切片后连续发送时，最后一个切片数据的DSID要清0表示数据结束或打断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4帧类型TYPE

| TYPE | 数据格式 | 规格 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上行 (MCU -> AI) |  |  |  |
| 0x01 | OPUS（16进制） | 16Kbps，单声道 | 干净人声音频数据 |
|  | STATE定义：0：NULL；1：唤醒生效；2：问话中；3：问话结束 |  |  |
| 0x02 | JSON | UTF-8 | 设备信息 |
|  | STATE定义：待定 |  |  |
| 0x03 | JSON | UTF-8 | 睡眠数据 |
|  | STATE定义：待定 |  |  |
| 0x04 | JSON | UTF-8 | 设置AI状态 |
|  | STATE定义：待定 |  |  |
| 下行 (AI -> MCU) |  |  |  |
| 0x11 | MP3 | 16Kbps，单声道 | TTS生成播报音频 |
|  | STATE定义：待定 |  |  |
| 0x12 | JSON | UTF-8 | 控制与数据指令 |
|  | STATE定义：待定 |  |  |
| 0x13 | JSON | UTF-8 | 每段音频对应的文本 |
|  | STATE定义：待定 |  |  |
| 0x14 | JSON | UTF-8 | 端侧AI的状态信息 |
|  | STATE定义：待定 |  |  |

5帧数据CODE

5.1 TYPE=0x01

经过3A（降噪、回声消除、自动增益）处理过的干净音频数据，纯音频数据。

5.2 TYPE=0x02

设备的型号、软硬件版本、用户信息、设备设置参数等，与上报云端数据格式同步。

5.3 TYPE=0x03

实时睡眠数据，每1分钟一条，与上报云端数据格式同步。

5.4 TYPE=0x04

一个字节，设置端侧AI状态：

0x00：NULL	0x01：AI休眠		0x02：AI启动		0x03：AI进节能模式（预留）

5.5 TYPE=0x11

TTS生成的播报音频数据。

5.6 TYPE=0x12

大模型生成的控制指令，文本转UTF-8，按16进制发送。

固定格式：`{"target":"<模块>", "action":"<动作>", "value":<参数>}`

示例如下：

| 场景 | JSON 字符串示例 | MCU侧执行要求 |
| --- | --- | --- |
| 加湿器开到自动档 | `{"target": "湿化器", "action": "set", "value": "自动"}` | 加湿器开到自动档 |
| 管路温度设成24度 | `{"target": "管路温度", "action": "set", "value": 24}` | 管路温度设成24度 |
| 帮我把机器打开 | `{"target": "呼吸机开关", "action": "set", "value": "启动"}` | 启动呼吸机 |

5.7 TYPE=0x13

大模型生成的文本，与0x12帧的下行音频对应，文本转UTF-8，按16进制发送。

5.8 TYPE=0x14

端侧AI的状态信息，包括端侧软件版本、端侧当前运行状态、故障信息等，待补充细节。

6通讯规则

6.1静音期

MCU检测 VAD=0，不发送 `0x01` 帧，AI挂起 ASR 节省能耗。

6.2说话期

MCU检测 VAD从0变1，上传 `0x01` 音频帧。

6.3断句期

- 6.3.1提问结束（VAD从1变0）

- MCU上传 `0x01` 音频帧，状态字STATE=3。

- AI收到STATE=3，立即结束音频汇总，提交ASR。

6.3.2二次唤醒

- MCU上传 `0x01` 音频帧，状态字STATE=1。

- 云端收到STATE=1，立即中止当前任务，等待上行音频。

6.4文本和音频

- 下行的文本数据量远小于音频，切片的文本与音频组合下发，一一对应，参考6.5示例。

6.5 示例

- “打开呼吸机”的数据上下行：

- MCU		“打开呼吸机”						AI

- “0x01-上行音频切片1，STATE=2

- “0x01-上行音频切片2，STATE=2

- “0x01-上行音频切片3，STATE=3

- “0x13-“好的”（文本转UTF-8）

- “0x11-音频切片1”

- “0x11-音频切片2”

- “0x13-“已为您打开呼吸机”（UTF-8）

- “0x11-音频切片1”

- “0x11-音频切片2”

- “0x11-音频切片3”

- “0x12-启动（UTF-8）”

附录1

/* 校验计算函数 */

static uint8_t checksum(uint8_t *data, uint8_t len)

{

uint32_t checksum = 0;

for(uint8_t i = 0; i < len; i++)

{

checksum += data[i];

}

uint8_t lowByte = (uint8_t)(checksum & 0X000000FF);

return lowByte;

}